MARCHE DE SERVICES

Evaluations HYDROBIOLOGIQUES

Pour le RESEAU XXX

« cours d’eau »

Macrophytes

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Article1 -  Contexte

Ce suivi a pour objectif d’établir l’état des masses d’eau identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux et d’évaluer les changements de l’état de ces masses d’eau suite aux programmes des mesures.

Ce suivi comporte trois volets : biologie, physico-chimie et hydro-morphologie.

Le présent document concerne la partie macrophytes du volet biologie.

# Article 2 – Objet du cahier des charges

Le présent cahier des charges concerne le suivi biologique « macrophytes » des cours d’eau pour XX stations  du réseau de suivi xxx

Cette campagne comprend :

- Le repérage des stations et la description stationnelle

- Le relevé et l’échantillonnage de la végétation aquatique

- La détermination en laboratoire sous loupe ou microscope (algues, bryophytes) et la vérification des taxons difficiles

- L’établissement et la validation de la liste floristique et le calcul de l’indice IBMR

- La bancarisation des données

- La synthèse et la restitution des résultats

## Article 3 – Durée du marché

## XXX

## Article 4 – Description de la prestation

L’objet de la prestation est l’acquisition de données relatives aux macrophytes (composition taxonomique, diversité et abondance) conformément aux prescriptions de la norme « Détermination de l’indice biologique

macrophytique en rivière » NF T 90-395.

L’ensemble de la prestation concernant les macrophytes (inventaire et détermination) devra être effectué par le même prestataire (pas de sous-traitance possible d’une seule des opérations).

Les prestations feront l’objet de bons de commande.

4.1 – Campagne de mesures, conditions de réalisation

Chaque campagne annuelle de détermination de macrophytes sera effectuée sur la base de la liste des stations et la localisation précise des sites hydrobiologiques (1 scan IGN + 1 fiche station) fournies par le Maitre d’Ouvrage (modèles figurant en annexe).

Les inventaires devront être effectués en période de développement maximal de la végétation aquatique, avec des eaux suffisamment claires et un niveau d’eau suffisamment bas. On peut considérer que la période la plus propice se situe du 15 juin au 15 août. La date du 15 octobre ne devra pas être dépassée, afin de garantir une diversité représentative des peuplements présents.

De même, les conditions de turbidité et le niveau d’eau devront permettre une observation suffisamment efficace pour garantir l’exhaustivité de l’inventaire floristique.

Pour s’assurer des conditions météorologiques et hydrologiques nécessaires à la réalisation des prélèvements, le titulaire consultera les données de débits disponibles sur la banque « hydro » ou le chef de projet du Maitre d’Ouvrage.

Les dates précises de prélèvement devront être transmises au Maitre d’Ouvrage, au minimum 15 jours avant les opérations de terrain.

4.2 - Observation et relevé des conditions environnementales :

Au niveau de la station et du site de prélèvement, le titulaire, avant d’échantillonner, observera et notera sur une fiche de terrain les conditions qui caractérisent le cours d’eau et son environnement au moment du prélèvement.

La liste des paramètres devant être impérativement relevés figure dans le tableau ci-dessous :

| Code SANDRE paramètre | Paramètre | Unité | code SANDRE unité |
| --- | --- | --- | --- |
| Paramètres d’observation |  |  |  |
| 1726 | Situation hydrologique apparente (crue, basses eaux,…) | Nomenclature SANDRE | - |
| 1422 | Limpidité | Nomenclature SANDRE | - |
| 1425 | Conditions météo | Nomenclature SANDRE | - |
| 5473 | Visibilité du fond | Nomenclature SANDRE | - |
| 7465 | Tendance de variation de débit les jours précédant le prélèvement | Nomenclature SANDRE | - |
| Paramètres physico-chimiques mesurés in situ |  |  |  |
| 1311 | Oxygène dissous | mg/l O2 | 175 |
| 1312 | Taux de saturation en O2 | % | 243 |
| 1301 | Température de l'eau | Degrés Celsius | 27 |
| 1409 | Température de l'air | Degrés Celsius | 27 |
| 1302 | pH | Unité pH | 264 |
| 1303 | Conductivité à 25°C | µS/cm | 147 |

Cette phase d’observation est déterminante sur le positionnement du site à échantillonner. Il est donc conseillé de renseigner cette fiche avant de procéder aux prélèvements. Cette opération peut éventuellement conduire l’opérateur à déplacer le site de prélèvement (influence d’un rejet ou d’un affluent par exemple).

Un certain nombre de mesures seront effectuées obligatoirement sur le terrain, de préférence dans le courant principal de la rivière même (mesures in situ), sinon dans un récipient de grande capacité. Il s’agit des mesures de paramètres pouvant varier dans le temps : température, oxygène dissous, conductivité et pH. Ces mesures seront réalisées à l’aide de sondes spécifiques.

Les matériels de mesure devront être étalonnés régulièrement, et au moins vérifiés une fois par jour avant le premier prélèvement de la journée pour les sondes à oxygène. Chaque opération d’étalonnage devra être systématiquement tracée/transcrite sur un document spécifique pour en garder la trace.

Si un appareil est défectueux, le préleveur utilisera un appareil de secours ou procèdera de nouveau à l’ensemble des mesures lors d’un prélèvement ultérieur sur le même site, après l’avoir remplacé.

En cours de journée, l’opérateur ne devra pas hésiter à procéder à un étalonnage (ou un réétalonnage) de la sonde oxygène lorsque le résultat de la saturation se trouve en dehors des bornes 60 % - 120 %. Bien entendu ces bornes pourront varier en fonction des conditions de milieu.

Les mesures seront effectuées selon les normes Afnor en vigueur et en se conformant aux instructions du fabricant. La lecture sera faite après stabilisation de la valeur. Les résultats seront consignés dans une fiche de terrain ou enregistrés directement à l’aide d’un appareil spécifique, puis reportés dans le masque Osur (onglet physico-chimie).

4.3 - Méthodologie : Protocoles de prélèvement

La base du protocole qui sera appliqué devra être rigoureusement conforme aux préconisations de la norme AFNOR NF T 90-395 (Octobre 2003).

En complément ou en précision à ce protocole de base, le titulaire s’appuiera sur le guide méthodologique, dès sa publication, ainsi que sur les préconisations suivantes qui devront également être respectées :

Prélèvements sur les cours d’eau peu profonds :

L’échantillonnage se fera à pied sur les stations peu profondes (inférieures à 1,2 m) ; toutefois, les conditions de turbidité pourront conduire à l’utilisation d’une embarcation légère :

- le relevé descriptif des caractéristiques stationnelles inclura des éléments sur la morphologie générale, l’organisation des faciès d’écoulement, la végétalisation globale, les principaux facteurs de conditionnement de la végétation aquatique. Les fiches de description renseignées devront comprendre a minima les rubriques préconisées dans celles du GIS Macrophytes des Eaux Continentales.

- le schéma de la station devra indiquer des éléments de repérage précis des limites de la station (arbres, rochers, particularité de la berge,…), une indication de la répartition des faciès d’écoulement et de substrat, la répartition globale de la végétation, et tout élément susceptible d’être utilisé pour l’interprétation des résultats.

- le relevé sera réalisé en distinguant les deux unités de relevés retenus pour caractériser la station (« lotique » et « lentique »), fournissant une liste floristique exhaustive et les recouvrements spécifiques par unité de relevés.

- l’estimation du recouvrement de chaque taxon inventorié devra être réalisée et exprimée en % de la surface en eau (la traduction en classes conformes à la norme, pour le calcul de la note, sera faite lors du calcul).

- la longueur de la station sera au minimum de 100 m, sauf particularités consignées dans le référentiel stations ; son calage éventuel tiendra compte des informations de représentativité fournies par le repérage préliminaire. Dans le cas de très petits cours d’eau dont la largeur est inférieure à 1 m, la longueur de la station sera allongée jusqu’à obtenir une surface de 100 m2.

Prélèvements sur les cours d’eau profonds:

L’échantillonnage se fera à partir d’un bateau sur les stations profondes (supérieure à 1,2 m).

Le préleveur mettra en œuvre le protocole de prélèvement tel que décrit dans la norme AFNOR NF T 90-395 (Octobre 2003).

Pour les sites ayant déjà fait l’objet d’échantillonnage de macrophytes, la localisation et les limites précises déjà définies dans les précédents rapports devront être respectées.

Pour les sites n’ayant jamais fait l’objet d’échantillonnage de macrophytes ou celles dont le positionnement s’avère non pertinent, le tronçon de cours d’eau sur lequel se trouve le site invertébrés sera visité (environ 500 m en aval et en amont de la station pressentie, selon la morphologie générale du cours d’eau), de façon à argumenter la représentativité du point défini par rapport à ce tronçon.

L’ensemble des données sera consigné dans la fiche de terrain « Saisie_MphytCE» (ou saisi à l’aide de l’outil ALISMA)  fournie sur le site de l’OFB (à l’adresse https://professionnels.ofb.fr/fr/node/393).

Chaque fiche terrain devra comporter, en plus, un schéma de localisation des prélèvements unitaires avec des éléments de repérage précis (arbres, rochers, particularité de la berge,…), un descriptif des conditions de prélèvement et du milieu, une indication de la répartition des faciès d’écoulement et tout élément susceptible d’être utilisé pour l’interprétation des résultats.

La date, l’heure de début et l’heure de fin de prélèvement y seront aussi indiquées.

Le candidat indiquera dans son offre son estimation du temps moyen des opérations de terrain pour une station ainsi que le nombre de stations prélevées en moyenne en une journée.

Les échantillons seront fixés sur le terrain. Le prestataire précisera le mode de conservation qu’il utilisera.

Conservation d’échantillons

Des échantillons des taxons de phanérogames réputés difficiles (Callitriches, Renoncules, Potamots, et tous autres susceptibles de poser des problèmes en fonction de leur état de développement, leur polymorphisme, ou l’expérience de l’observateur), de bryophytes et d’algues récoltés lors des prélèvements devront être conservés pour une éventuelle vérification ultérieure pendant 3 ans.

Le formol est à éviter pour la conservation des échantillons. Toute action visant à supprimer ce conservateur sera un plus dans l’offre du candidat.

Article 5 – Planification des prestations

Planning prévisionnel de la campagne année N :

| Réunion de cadrage | juin année N |
| --- | --- |
| Fourniture d’un bilan des opérations de terrain (dont les fiches de description de terrain) | Fin Octobre année N |
| Fourniture des listes floristiques pour au moins 50 % des stations à inventorier | Fin Novembre année N |
| Fourniture de la totalité des listes floristiques, remise du rapport final d’exécution et des échantillons | Fin Février année N +1 |

Article 6 - Sécurité des personnes et des biens

Le travail en rivière comporte des risques inhérents à la présence d’eau, au déplacement sur terrain accidenté ou mouvant, à la présence potentielle de germes pathogènes.

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des opérateurs de terrain.

Les prélèvements seront effectués en équipe d’au moins deux personnes.

# Article 7 – Restitution des résultats

## Lors de la réunion de cadrage, le Maitre d’Ouvrage fournira (voir en annexes) :

- Les fiches de localisation des stations : extraits de carte IGN et schémas « stations »

- Le fichier « Masque Osur » de saisie des résultats (annexe 6)

Lors de cette réunion, le titulaire et le maître d’ouvrage s’assureront que les stations soient bien codifiées selon le référentiel de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, de l’existence d’un code SANDRE intervenant (= code producteur ou maître d’ouvrage), d’un code SANDRE laboratoire (= code SANDRE préleveur/déterminateur) et d’un code SANDRE dispositif de collecte (= code réseau).

Ces référentiels sont consultables avec les liens ci-dessous :

- Référentiel stations/sites => http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/osur_web

Référentiel SANDRE => http://www.sandre.eaufrance.fr/Rechercher-une-donnee-d-un-jeu

Livrables

Le fichier OFB « Saisie_MphytCE » disponible sur le site de l’OFB (https://professionnels.ofb.fr/fr/node/393 ou annexe 3) permettra de saisir les données afférant aux prélèvements et aux déterminations.

Les fichiers d’échanges « echange_listes.txt » et « Soutienbio_MphytCE.xls » sont les formats d’échange à fournir à l’agence (annexe 4).

Un convertisseur  COPELI  (Copeli_Mphyt) permettant de produire ces fichiers à partir du fichier « Saisie_MphytCE.xls », est disponible sur le site de l’OFB avec sa notice d’utilisation (voir annexe 5).

La saisie des données peut aussi se faire directement dans l’outil Alisma. Dans ce cas, Alisma comprenant l’ensemble des champs nécessaires requis dans l’échange de données, une fonction d’export permettra de produire les fichiers d’échange aux formats demandés « echange_listes ».

Le calcul de la note IBMR sera fait à partir du fichier « echange_listes.txt » à l’aide du SEEE (Système d’Evaluation de l’Etat des Eaux) disponible sur le site SEEE à l’adresse http://seee.eaufrance.fr/.

Le titulaire livrera au Maitre d’Ouvrage pour chaque station et par réseau (RCO, …), les documents et éléments suivants :

| Type de documents | Format |
| --- | --- |
| Planning prévisionnel des prélèvements | Excel |
| Compte-rendu de la phase de terrain – prélèvement | Excel ou PDF |
| Fiches de terrain, schémas de localisation, photographies | Excel, JPG ou PDF |
| Echantillons de taxons recensés par station | Echantillons conditionnés |
| Masque de Saisie Osur avec les données IBMR et physico-chimie | Excel |
| Fichiers OFB (Soutienbio.xls et echange_listes.txt) | Excel, txt |
| Rapport global | PDF |

Le rapport global présentera :

- un tableau de synthèse reprenant pour chaque station, l’indice IBMR et la classe d’état

- un récapitulatif décrivant la campagne de prélèvements notamment date et heure de début et fin du prélèvement, les conditions de prélèvement (hydrologie, ….) ainsi que les principales difficultés rencontrées,

- un récapitulatif décrivant les opérations de laboratoire (nom des opérateurs, temps de tri et détermination) ainsi que les principales difficultés rencontrées

Les documents devront être transmis, en 1 exemplaire original, sous format numérique.

# Article 8 – Délai d’exécution

Le compte-rendu de la phase terrain-prélèvement doit être remis au plus tard le 30 octobre N.

Le reste des livrables sera fourni au Maitre d’Ouvrage au plus tard le 28 février N+1.

# Article 9 – Validation des résultats

Le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de deux mois après réception de l’ensemble des documents pour valider les résultats.

Dans le cas ou tout ou partie des résultats ne seraient pas déclarés « acceptables », une concertation entre le Maitre d’Ouvrage et le titulaire interviendra. Si les résultats sont jugés non admissibles par le Maitre d’Ouvrage à l’issue de cette concertation, le titulaire sera tenu de recommencer à ses frais les prestations objet du litige.

# Article 10 – Démarche qualité

Le titulaire du marché devra tenir à disposition du maître d’ouvrage le système en place traduisant la démarche d’assurance de la qualité mise en œuvre pour réaliser les prestations s’inscrivant dans le cadre du présent CCTP.

Cette démarche devra faire l’objet d’un Plan d’Assurance Qualité.

Il est entendu que chaque titulaire s’engage à réaliser les prestations qui lui seront demandées en respectant :

-	les protocoles de relevés, de prélèvement, de traitement des échantillons, de préparation, de comptage et de détermination selon les documents de référence en vigueur au cours du marché

-	la codification des stations/sites selon le référentiel de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la codification SANDRE des paramètres/intervenant/préleveur/réseau, les nomenclatures ainsi que le format des données et le scénario d’échanges défini par le Sandre lors de la transmission des données (http://www.sandre.eaufrance.fr)

-	les consignes de sécurité.

Le titulaire mettra en place une procédure qualité visant à garantir la bonne gestion des échantillons biologiques et leur traitement et à réduire au maximum les erreurs de détermination (double détermination par exemple) ou de saisie des résultats.

# Article 11 – Réunions

Deux réunions seront organisées par le Maitre d’Ouvrage à XXX :

- Une réunion de lancement du marché (présentation du programme, rappel des prescriptions techniques,..)

- Une réunion de fin de marché (difficultés rencontrées par le titulaire, présentation et discussion sur l’ensemble des résultats de la campagne…)

# Article 12 – Documents de référence (A ADAPTER)

Directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000.

Circulaire DCE 2006/16 du 13 juillet 2006, document de cadrage pour la constitution et la mise en œuvre du programme de surveillance (contrôle de surveillance, contrôles opérationnels, contrôles d’enquêtes et contrôles additionnels) pour les eaux douces de surface (cours d’eau, canaux et plan d’eau).

Circulaire DE n° 11 et DCE n° 2007/24 du 31 juillet 2007 relative à la constitution et à la mise en œuvre du programme de surveillance (contrôles opérationnels) pour les eaux douces de surface (cours d’eau, canaux et plans d’eau).

Arrêté du 17 octobre 2018 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/

Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement (NOR : DEVO1001032A

Guide relatif à l’évaluation de l’état des eaux de surface continentales (cours d’eau, canaux, plans d’eau), janvier 2019, Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Norme AFNOR NF T 90-395 « Détermination de l’indice biologique macrophytique en rivière » de octobre 2003

##### LISTE DES ANNEXES au CCTP

N° 1 : Liste des stations des réseaux de contrôle du programme de surveillance « cours d’eau »

N° 2 : Carte de localisation des stations de contrôle opérationnel  « cours d’eau » ou fiches station

N° 3 : Fiche de saisie « Saisie_MphytCE »  à actualiser sur le site de l’OFB

N° 4 : Fichiers d’échange « «Echange listes.txt » et « SoutienBio_MphytCE.xls » à actualiser sur le site de l’OFB

N° 5 : Convertisseur COPELI et sa notice d’utilisation à actualiser sur le site de l’OFB

N° 6 : Masque de saisie Osur