MARCHE DE SERVICES

Evaluations HYDROBIOLOGIQUES

Pour le RESEAU XXX

« cours d’eau »

Ichtyofaune

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Article1 -  Contexte

Ce suivi a pour objectif d’établir l’état des masses d’eau identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux et d’évaluer les changements de l’état de ces masses d’eau suite aux programmes des mesures.

Ce suivi comporte trois volets : biologie, physico-chimie et hydro-morphologie.

Le présent document concerne la partie poissons du volet biologie.

# Article 2 – Objet du cahier des charges

Le présent cahier des charges concerne le suivi biologique « poissons » des cours d’eau pour XX stations du réseau de suivi XXX

Cette campagne comprend :

- Le repérage des stations

- L’opération d’échantillonnage par mise en œuvre d’un protocole de pêche à l’électricité réalisé à pied ou en bateau

- La biométrie (identification, le tri et la mesure) du matériel biologique recueilli

- Le recueil de données mésologiques ;

- La bancarisation des données avec l’outil dédié

- Le calcul de l’IPR

- La synthèse et la restitution des résultats

## Article 3 – Durée du marché

## XXX

## Article 4 – Description de la prestation

L’objet de la prestation est l’acquisition de données relatives aux poissons, y compris les espèces de lamproies et d’écrevisses, organismes inclus par la suite sous le terme générique « poissons » conformément aux prescriptions de :

- la norme Echantillonnage de la norme XP T90-383 (01.05.2008) (puis NF T90-383 dès son entrée en vigueur). Qualité de l'eau - Échantillonnage des poissons à l'électricité dans le cadre des réseaux de suivi des peuplements de poissons en lien avec la qualité des cours d'eau ; en particulier les chapitres 4, 6 et 7 de la norme

- la norme Biométrie : Partie analyse de la norme XP T90-383 (01.05.2008) (puis NF T90-383 dès son entrée en vigueur). Qualité de l'eau - Echantillonnage des poissons à l’électricité dans le cadre des réseaux de suivi des peuplements de poissons en lien avec la qualité des cours d’eau ; en particulier le chapitre 8.1 de la norme

L’ensemble de la prestation se réalisant sur le terrain (échantillonnage, biométrie), elle sera effectuée par le même prestataire (pas de sous-traitance possible d’une seule des opérations).

Les prestations feront l’objet de bons de commande.

4.1 – Campagne de mesures, conditions de réalisation

Chaque campagne annuelle d’inventaires piscicoles sera effectuée sur la base de la liste des stations et la localisation précise du site de pêche (1 scan IGN + 1 fiche station) fournies par le Maitre d’Ouvrage (modèles figurant en annexe).

Les échantillonnages doivent être effectués en période de basses eaux pour permettre une bonne efficacité de la pêche (conductivité normale, visibilité suffisante et température pas trop basse). Il est préférable de procéder à l’échantillonnage au moment où la capture et l’identification des jeunes poissons de l’année des espèces les plus caractéristiques du type de cours d’eau étudié, sont possibles.

D’une manière générale, les pêches devront être limitées pendant la période chaude (juillet-août). Le préleveur devra dans tous les cas se référer à l’arrêté préfectoral départemental qui peut être plus restrictif sur les périodes d’intervention.

Les dates précises d’échantillonnage devront être transmises au Maitre d’Ouvrage, au minimum 15 jours avant les opérations de terrain.

Les demandes d’autorisation préfectorales sont nécessaires pour la réalisation des inventaires piscicoles. L’obtention de ces autorisations pourra faire l’objet de contrôle par les services de police de l’eau.

Avant le démarrage de la campagne d’échantillonnage et en conformité avec les prescriptions de l’arrêté départemental de pêche, le titulaire sera chargé de prévenir les propriétaires, les gestionnaires et les administrations (CD, DREAL, DDT, fédérations de pêche, etc.) des opérations à venir.

4.2 - Observation et relevé des conditions environnementales :

Au niveau de la station et du site de prélèvement, le titulaire, avant d’échantillonner, observera et notera sur une fiche de terrain les conditions qui caractérisent le cours d’eau et son environnement au moment du prélèvement.

La liste des paramètres devant être impérativement relevés figure dans le tableau ci-dessous :

| Code SANDRE Paramètre | Paramètre | Unité | code SANDRE unité |
| --- | --- | --- | --- |
| Paramètres d’observation |  |  |  |
| 1726 | Situation hydrologique apparente (crue, basses eaux,…) | Nomenclature SANDRE | - |
| 1422 | Limpidité | Nomenclature SANDRE | - |
| 1425 | Conditions météo | Nomenclature SANDRE | - |
| 5473 | Visibilité du fond | Nomenclature SANDRE | - |
| 7465 | Tendance de variation de débit les jours précédant le prélèvement | Nomenclature SANDRE | - |
| Paramètres physico-chimiques mesurés in situ |  |  |  |
| 1311 | Oxygène dissous | mg/l O2 | 175 |
| 1312 | Taux de saturation en O2 | % | 243 |
| 1301 | Température de l'eau | Degrés Celsius | 27 |
| 1409 | Température de l'air | Degrés Celsius | 27 |
| 1302 | pH | Unité pH | 264 |
| 1303 | Conductivité à 25°C | µS/cm | 147 |

Cette phase d’observation est déterminante sur le positionnement du site à échantillonner. Il est donc conseillé de renseigner cette fiche avant de procéder aux prélèvements. Cette opération peut éventuellement conduire l’opérateur à déplacer le site de prélèvement (influence d’un rejet ou d’un affluent par exemple).

Un certain nombre de mesures seront effectuées obligatoirement sur le terrain, de préférence dans la rivière même (mesures in situ), sinon dans un récipient de grande capacité. Il s’agit des mesures de paramètres pouvant varier dans le temps : température, oxygène dissous, conductivité et pH. Ces mesures seront réalisées à l’aide de sondes spécifiques.

Les matériels de mesure devront être étalonnés régulièrement, et au moins vérifiés une fois par jour avant le premier prélèvement de la journée pour les sondes à oxygène. Chaque opération d’étalonnage devra être systématiquement tracée/transcrite sur un document spécifique pour en garder la trace.

Si un appareil est défectueux, le préleveur utilisera un appareil de secours ou procèdera de nouveau à l’ensemble des mesures lors d’un prélèvement ultérieur sur le même site, après l’avoir remplacé.

En cours de journée, l’opérateur ne devra pas hésiter à procéder à un étalonnage (ou un réétalonnage) de la sonde oxygène lorsque le résultat de la saturation se trouve en dehors des bornes 60 % - 120 %. Bien entendu ces bornes pourront varier en fonction des conditions de milieu.

Les mesures seront effectuées selon les normes Afnor en vigueur et en se conformant aux instructions du fabricant. La lecture sera faite après stabilisation de la valeur. Les résultats seront consignés dans une fiche de terrain ou enregistrés directement à l’aide d’un appareil spécifique, puis reportés dans le masque Osur (onglet physico-chimie).

4.3 - Méthodologie

Avant chaque inventaire piscicole, le titulaire effectuera une visite préalable du site qui permettra de s’assurer de la faisabilité de la pêche sur le site et pour récupérer l’ensemble des données morphologiques nécessaires à la détermination de la méthode à employer et de l’effort d’échantillonnage à faire.

Les méthodes d’échantillonnage utilisées dans le cadre de présent marché doivent être conformes aux prescriptions de la norme XP T90-383 (mai 2008), qui décrit les méthodes d’« Echantillonnage des poissons à l’électricité dans le cadre des réseaux de suivi des peuplements de poissons en lien avec la qualité des cours d’eau » et aux recommandations du « Guide pratique pour la mise en œuvre des opérations de pêche à l’électricité dans le cadre des réseaux de suivi des peuplements de poissons » (ONEMA, 2012).

Matériel de prélèvement

Le matériel de prélèvement utilisé doit être conforme aux prescriptions techniques fixées par les documents de référence (cf. Article 12).

Le matériel de prélèvement utilisé doit être systématiquement de type « groupe moteur thermique-générateur de courant alternatif associé à un dispositif redresseur ».

Les réglages (tension, intensité) du matériel durant l’opération sont obligatoirement renseignés dans la fiche de description de l’opération. D’autres caractéristiques relatives aux réglages sont précisées dans le guide pratique.

Paramètres biotiques

Les paramètres recherchés sont la composition en espèces, l’abondance et la structure de taille, les poids d’un peuplement de poissons au niveau d’un point de prélèvement donné.

Fiches de terrain

Le prestataire utilise les fiches de terrain fournies en annexe et complète les différents champs de saisie du webservice ASPE (outil de l’OFB) afin de reporter l’ensemble des informations recueillies lors des différentes phases de l’opération, à savoir :

-	le description du point de prélèvement ;

-	la description de l’opération ;

-	les mesures individuelles des poissons ou par lot le cas échéant ;

-	la description des points d’échantillonnage (spécifique aux pêches partielles par points) ;

-	la description des transects.

Ces différents écrans de saisie de ASPE doivent être intégralement complétés pour chaque opération d’échantillonnage.

Organisation du chantier d’échantillonnage

Le prestataire doit se conformer aux préconisations du guide pratique et aux prescriptions de l’arrêté du 2 février 1989 relatif aux installations de pêche à l’électricité. Selon la méthode d’échantillonnage appliquée, le nombre d’opérateurs participant au chantier est variable. Le nombre d’opérateurs nécessaire pour la réalisation de l’échantillonnage (hors biométrie et relevés de données complémentaires) est au minimum égal à celui précisé dans le guide pratique.

Un référent technique « échantillonnage », expérimenté et compétent, doit être désigné et est garant de la bonne application du protocole ainsi que du respect de la sécurité du personnel. Si le chantier de biométrie est réalisé en parallèle à l’échantillonnage, un second référent technique doit être désigné afin qu’il y ait en permanence un référent technique présent sur chacun des chantiers (échantillonnage, biométrie).

Organisation du chantier de biométrie

Un référent technique « biométrie », expérimenté et compétent, doit être désigné et est garant de la bonne détermination des poissons. Le chantier de biométrie est organisé de façon à faciliter la manipulation des poissons afin d’optimiser leur survie et la qualité de l’information recueillie.

Les poissons capturés ne pourront être relâchés qu’une fois la réalisation de l’échantillonnage terminée (y compris si la biométrie est réalisée en parallèle à l’échantillonnage).

Identification, tri et mesures des poissons

Le traitement des échantillons couvre l’identification taxonomique, le dénombrement et le mesurage des paramètres biologiques (taille, poids).

L’ouvrage de référence pour la détermination est le guide « Les poissons d’eau douce de France » (Keith et al. 2011). La détermination se fait au niveau requis, soit majoritairement à l’espèce (à l’exception des chabots, chevesnes, goujons, vairons, vandoises qui sont déterminés au genre) et les codes à utiliser doivent être conformes aux codes alternatifs (3 caractères) du référentiel « Taxons » du SANDRE. . Pour les taxons figurant en annexe 3 du guide pratique, la détermination à l’espèce est requise à partir de la taille minimale d’identification spécifiée. Si la détermination au niveau requis est impossible (ex : spécimen inférieur à la taille minimale, spécimen en mauvais état, doute…), elle devra se faire au niveau taxonomique immédiatement supérieur obtenu avec certitude.

En cas de doute, un échantillon ou une photo numérique d'individus concernés devra être prise pour une identification ultérieure. La photographie doit être faite en vue latérale gauche, les nageoires impaires doivent être déployées, les écailles doivent pouvoir être dénombrées et une échelle doit permettre d’apprécier la taille du spécimen.

Les poissons sont triés par taxon et par classe de taille pour faciliter leur mesure. Tous les poissons capturés doivent être identifiés et dénombrés. A l’exception des lots pour lesquels les modalités de mesure sont précisées dans le guide pratique, tous les poissons capturés doivent être mesurés individuellement. La longueur mesurée au millimètre près est la longueur totale du poisson. Les mesures sont effectuées à l’aide d’un ichtyomètre (précision millimétrique) de taille adaptée.

Pour les taxons dont les effectifs sont importants (généralement plusieurs centaines d’individus) et en particulier pour les petits individus, il est demandé, après identification individuelle, de procéder à la mesure et à la pesée par lots. Chaque lot comprend des individus d’une seule et même espèce. Une attention particulière est portée à l’homogénéité (en taille) des lots constitués. La pesée est effectuée au gramme près à l’aide d’une balance étalonnée régulièrement. Les différents types de lots préconisés ainsi que les recommandations correspondantes sont définis dans le guide pratique.

De manière systématique, si plusieurs passages sont effectués (cas des pêches complètes) ou si un sous échantillon complémentaire a été effectué en plus du sous échantillon représentatif (cas des pêches partielles par points), il est indispensable de distinguer ces passages ou sous échantillons pour la biométrie et ultérieurement pour la saisie. Dans le cadre des réseaux de suivi des peuplements de poissons, objet du présent marché, un seul passage et un seul sous échantillon représentatif sont exigés.

Collecte de données et d’informations complémentaires

A la suite de l’échantillonnage de poisson, le prestataire relève sur le terrain, le jour de l’opération, l’ensemble des paramètres mentionnés dans les fiches fournies en annexe.

Ces informations complémentaires sont de type : informations relatives à la localisation du point de prélèvement, mesures des caractéristiques physiques du milieu, mesures physico-chimiques. Les mesures sont réalisées directement in situ.

Survie du poisson

Il est recommandé de prendre en compte l’intégrité physique du poisson et d’éviter tout risque de lésion lors de sa capture et de sa manipulation. S’il n’est pas mentionné dans l’autorisation préfectorale que le matériel biologique sera destiné à des fins scientifiques, les spécimens prélevés seront remis à l’eau dans une zone calme du site de capture après identification et mesure, une fois l’opération terminée, à l’exception des spécimens morts, des espèces ne figurant pas dans l’arrêté du 17 décembre 1985 listant les espèces représentées en France métropolitaine et des espèces dont l’introduction en eau douce est interdite en application de l’article L432-10 du code de l’environnement.

4.4 - Saisie des données

La saisie des données se fera en ligne sur l’outil ASPE, plateforme Web développée par l’OFB.

Dès notification du marché, le Maitre d’Ouvrage fournira les accès à l’outil ASPE à utiliser obligatoirement pour la saisie des données ainsi que ses consignes d’utilisation. Cet outil contiendra l’ensemble des référentiels utiles ; ceux-ci devront être mis à jour périodiquement.

L’intégralité des champs obligatoires des différents onglets de saisie d’une opération doit être renseignée. Les exports (fichiers synthèse d’opération et listing IPR) seront ensuite transmis.

Les captures propres à chaque passage et à chaque type de points seront saisies séparément conformément aux consignes de recueil de données sur le terrain. Les codes alternatifs à 3 caractères des espèces utilisés sur les fiches de terrain devront être scrupuleusement respectés pour la saisie.

L’intégralité des fiches de terrain entièrement renseignées ainsi que la fiche du point de prélèvement (incluant un schéma) seront aussi transmises au Maitre d’Ouvrage.

Article 5 – Planification des prestations

Planning prévisionnel de la campagne année N :

| Réunion de cadrage | juin année N |
| --- | --- |
| Fourniture d’un bilan des opérations de terrain (dont les fiches de description de terrain) | Fin Octobre année N |
| Fourniture de la totalité des listes faunistiques sous le format adapté, remise du rapport final d’exécution | Fin Février année N +1 |

Article 6 - Sécurité du personnel et risque sanitaire

Le travail en rivière comporte des risques inhérents à la présence d’eau, au déplacement sur terrain accidenté ou mouvant, à la présence potentielle de germes pathogènes.

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des opérateurs de terrain.

Les équipes intervenant sur le terrain respecteront les consignes de sécurité relatives à l’utilisation d’un équipement de pêche à l’électricité, conformément aux prescriptions de l’arrêté du 2 février 1989 et à la norme EN 14011 (juillet 2003). Une équipe devra comporter au minimum 2 personnes ayant suivi une formation pour administrer les premiers soins aux victimes d’accident électrique, y compris la pratique de la respiration artificielle.

Le titulaire devra mettre en œuvre des mesures de décontamination du matériel en contact avec l’eau pour limiter les transferts d’espèces exotiques et d’agents pathogènes d’un milieu aquatique à un autre.

# Article 7 – Restitution des résultats

## Lors de la réunion de cadrage, le Maitre d’Ouvrage fournira (voir en annexes) :

- Les fiches de localisation des stations : extraits de carte IGN et schémas « stations »

- Le fichier « Masque Osur » de saisie des résultats pour la bancarisation par l’Agence de l'eau Loire-Bretagne

- Les modalités d’accès à la plateforme Web ASPE (infos à récupérer auprès de l’OFB assistance.aspe@ofb.gouv.fr ou de l’Agence de l'eau Loire-Bretagne : marie-andree.praud@eau-loire-bretagne.fr)

Lors de cette réunion, le titulaire et le maître d’ouvrage s’assureront que les stations soient bien codifiées selon le référentiel de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, de l’existence d’un code SANDRE intervenant (= code producteur ou maître d’ouvrage), d’un code SANDRE laboratoire (= code SANDRE préleveur/déterminateur) et d’un code SANDRE dispositif de collecte (= code réseau).

Ces référentiels sont consultables avec les liens ci-dessous :

- Référentiel stations/sites =>

http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/osur_web

- Référentiel SANDRE => http://www.sandre.eaufrance.fr/Rechercher-une-donnee-d-un-jeu

L’IPR sera calculé selon la norme NF T90-344 ou document « Indice Poisson Rivière » disponible sur le site de l’OFB.

L’outil « ASPE » permettra la saisie de toutes les données nécessaires au calcul de l'indice poissons IPR et la mise à disposition des données dans NAIADES.

Le préleveur fera une exploitation détaillée du peuplement piscicole présent à l’aide des fiches station, capture et point (en annexe).

Le titulaire livrera au Maitre d’Ouvrage pour chaque station et par réseau (RCO, …), les documents et éléments suivants :

| Type de documents | Format |
| --- | --- |
| Planning prévisionnel des prélèvements | Excel |
| Compte-rendu de la phase de terrain – prélèvement | Excel ou PDF |
| Fiches de terrain, schémas de localisation, photographies | Excel, JPG ou PDF |
| Fichiers export issus de ASPE | Excel ou PDF |
| Masque de Saisie Osur avec les données IPR et physico-chimie | Excel |
| Rapport global | PDF |

Le rapport global présentera :

un tableau de synthèse reprenant pour chaque station l’indice IPR

des interprétations sur les listes faunistiques obtenues pour chaque station,

un récapitulatif décrivant la campagne de prélèvements notamment date et heure de début et fin du prélèvement, les conditions de prélèvement (hydrologie, ….) ainsi que les principales difficultés rencontrées,

Les documents devront être transmis, en 1 exemplaire original, sous format numérique pour les exports de ASPE (listes faunistiques, synthèse des opérations et listing IPR) et le masque Osur, Word pour la synthèse et sous format JPEG pour les photos.

# Article 8 – Délai d’exécution

Le compte-rendu de la phase terrain-prélèvement doit être remis au plus tard le 30 octobre N.

Le reste des livrables sera fourni au Maitre d’Ouvrage au plus tard le 28 février N+1.

# Article 9 – Validation des résultats

Le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de deux mois après réception de l’ensemble des documents pour valider les résultats.

Dans le cas ou tout ou partie des résultats ne seraient pas déclarés « acceptables », une concertation entre le Maitre d’Ouvrage et le titulaire interviendra. Si les résultats sont jugés non admissibles par le Maitre d’Ouvrage à l’issue de cette concertation, le titulaire sera tenu de recommencer à ses frais les prestations objet du litige.

# Article 10 – Démarche qualité

Conformément à l’article L212-2-2 du code de l’environnement, « les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en œuvre du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement ».

Le titulaire du marché devra tenir à disposition du maître d’ouvrage le système en place traduisant la démarche d’assurance de la qualité mise en œuvre pour réaliser les prestations s’inscrivant dans le cadre du présent CCTP.

Cette démarche devra faire l’objet d’un Plan d’Assurance Qualité.

Il est entendu que chaque titulaire s’engage à réaliser les prestations qui lui seront demandées en respectant :

- les protocoles de prélèvement selon les documents de référence en vigueur au cours du marché

- la codification des stations/sites selon le référentiel de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la codification SANDRE des paramètres/intervenant/préleveur/réseau, les nomenclatures ainsi que le format des données et le scénario d’échanges défini par le Sandre lors de la transmission des données (http://www.sandre.eaufrance.fr)

- les consignes de sécurité.

Le titulaire mettra en place une procédure qualité visant à garantir la bonne gestion des échantillons biologiques et à réduire au maximum les erreurs de détermination (double détermination par exemple) ou de saisie des résultats.

Article 11 – Réunions

Deux réunions seront organisées par le Maitre d’Ouvrage à XXX :

- Une réunion de lancement du marché (présentation du programme, rappel des prescriptions techniques,..)

- Une réunion de fin de marché (difficultés rencontrées par le titulaire, présentation et discussion sur l’ensemble des résultats de la campagne…)

# Article 12 – Documents de référence

Directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000.

Circulaire DCE 2006/16 du 13 juillet 2006, document de cadrage pour la constitution et la mise en œuvre du programme de surveillance (contrôle de surveillance, contrôles opérationnels, contrôles d’enquêtes et contrôles additionnels) pour les eaux douces de surface (cours d’eau, canaux et plan d’eau).

Circulaire DE n° 11 et DCE n° 2007/24 du 31 juillet 2007 relative à la constitution et à la mise en œuvre du programme de surveillance (contrôles opérationnels) pour les eaux douces de surface (cours d’eau, canaux et plans d’eau).

Arrêté du 17 octobre 2018 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/

Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement (NOR : DEVO1001032A)

Guide relatif à l’évaluation de l’état des eaux de surface continentales (cours d’eau, canaux, plans d’eau), janvier 2019, Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;

Arrêté du 2 février 1989 portant dérogation aux prescriptions des articles 11 et 16 du décret du 14 novembre 1988 pour l’utilisation des installations de pêche à l’électricité

Nouveau code du travail, plus particulièrement la quatrième partie « santé et sécurité au travail » - Livre III « équipement de travail et moyens de protection » partie législative et réglementaire ;

Décret n°95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l’emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension, en référence aux normes NF EN 60204-1 et NF EN 60439-1, modifié par le décret n°2 003-935 du 25 septembre 2003

Décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques, en référence aux normes NF EN 50081-1 et NF EN 50082-1

Dispositions des normes CENELEC et CEI en vigueur, notamment la norme CEI 60335-2-86, conformément à la norme NF EN 14011.

ONEMA (2012) Guide pratique de mise en œuvre des opérations de pêche à l’électricité dans le cadre des réseaux de suivi des peuplements de poissons

Keith, P. et al. (2011) Les poissons d’eau douce de France. Biotope, Mèze ; muséum national d’histoire naturelle, Paris (collection Inventaires et biodiversité)

NF EN 14011 (2003) Qualité de l’eau – Echantillonnage des poissons à l’électricité, norme AFNOR

XP T90-383 (2008) Qualité de l’eau – Echantillonnage des poissons à l’électricité dans le cadre des réseaux de suivi des peuplements de poissons en lien avec la qualité des cours d’eau, norme AFNOR

##### LISTE DES ANNEXES au CCTP

N° 1 : Liste des stations des réseaux de contrôle du programme de surveillance « cours d’eau »

N° 2 : Carte de localisation des stations de contrôle opérationnel  « cours d’eau » ou fiches station

N° 3 : Modèle fiche terrain, capture et point

N° 4 : Masque de saisie Osur

« Guide pratique pour la mise en œuvre des opérations de pêche à l’électricité dans le cadre des réseaux de suivi des peuplements de poissons » (ONEMA , 2012) - noté Guide pratique dans ce présent CCTP